RCO2: Componente de Recompensa por Reducción de CO₂

La componente de recompensa por reducción de CO₂ (RCO2) representa el peso PRIMARIO (0.35) en la función multi-objetivo del agente SAC, reflejando el objetivo principal del PVBESSCAR: minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero en la red aislada de Iquitos (Perú). Esta componente se estructura en DOS modalidades complementarias: (1) Reducción INDIRECTA de CO₂ mediante optimización del control RL, y (2) Reducción DIRECTA de CO₂ resultante de la infraestructura instalada (solar PV + almacenamiento BESS). Juntas, estas modalidades cuantifican el impacto ambiental total a nivel SISTEMA.

## 1. Reducción INDIRECTA de CO₂ (Grid Import Reduction - RL-Optimizable)

La reducción indirecta de CO₂ es la componente que el agente RL puede OPTIMIZAR mediante control inteligente. El mecanismo es simple pero poderoso: minimizar las importaciones de energía eléctrica desde la red pública durante horas de demanda pico o generación solar baja. Cada kilovatio-hora no importado evita que se despache generación térmica desde la central diésel de Iquitos, reduciendo directamente el CO₂ asociado.

### Mecanismo Físico y Económico:

Control de carga de EVs: El agente decide CUÁNDO cargar cada socket para maximizar coincidencia con generación solar disponible, minimizando importación.

Despacho BESS: El agente controla descarga de batería durante horas pico para reducir demanda pico total sobre la red pública, evitando activación de generadores de emergencia.

Gestión integrada: Optimización integrada del consumo de mall + 38 sockets de EV para minimizar importación horaria.

Resultado: Reducción de importación anual de 876,000 kWh (sin control) a 171,467 kWh (SAC control) = 704,533 kWh ahorrados/año.

### Tabla 1: Cálculo de Reducción Indirecta (SAC)

| Escenario | Importación (kWh/año) | CO₂ Evitado |
| --- | --- | --- |
| Línea Base (Sin RL) | 876,000 | 396,039 kg CO₂ |
| Con Control SAC | 171,467 | 77,522 kg CO₂ |
| AHORRADO (SAC) | 704,533 | 318,516 kg CO₂/año |
| % del Total CO₂ | 80.1% de 876,000 | 24.4% de 1,303,273 |

Factor de Conversión CO₂:
La matriz de generación térmica de Iquitos (CNE - Comisión Nacional de Energía, Perú) establece un factor de emisión de 0.4521 kg CO₂/kWh para generación diésel. Este factor se aplica a todos los kWh no importados: 704,533 kWh × 0.4521 = 318,516 kg CO₂ evitados/año. Este es el ÚNICO componente de CO₂ que varía significativamente entre agentes RL (SAC obtiene 318,516 kg, A2C obtiene 348,435 kg, PPO obtiene 286,357 kg).

## 2. Reducción DIRECTA de CO₂ (Infrastructure-Fixed - Idéntica Todos Agentes)

La reducción directa de CO₂ resulta de la INFRAESTRUCTURA instalada en el PVBESSCAR y no puede ser optimizada por el control RL del agente. Incluye dos canales: (A) desplazamiento solar de generación térmica, y (B) peak shaving con BESS. Estos canales son IDÉNTICOS para SAC, A2C y PPO porque dependen únicamente de la capacidad instalada (4,050 kWp PV + 2,000 kWh BESS), no de la política de control.

### Canal A: Generación Solar Desplazada (Solar Export to Grid)

La capacidad solar instalada (4,050 kWp) genera 8,292,514 kWh/año con perfil horario que fluctúa según irradiancia. Una fracción significativa (1,921,331 kWh/año ≈ 23.2%) es exceso no consumido localmente por motos + mall y, por lo tanto, es inyectado a la red pública de Iquitos. Esta energía solar DESPLAZA generación que habría sido despachada desde plantas térmicas. Mecanismo: solar tiene costo marginal cero, por lo que cuando está disponible, los despachadores del SNI reducen generación térmica (costo marginal 200-300 USD/MWh). El desplazamiento es automático y NO depende del control RL.

Cálculo del Desplazamiento Solar:
  Generación PV total: 8,292,514 kWh/año
  Auto-consumo (motos + mall): 6,371,183 kWh/año
  Exceso solar inyectado a red: 1,921,331 kWh/año
  Factor CO₂ (térmica Iquitos): 0.4521 kg CO₂/kWh
  CO₂ EVITADO: 1,921,331 × 0.4521 = 868,514 kg CO₂/año

Característica Crítica:
  Este valor (868,514 kg) es IDÉNTICO para SAC, A2C y PPO. No es resultado del control RL, sino del hecho de que 4,050 kWp de PV + demanda local = 23.2% exceso solar generado. El agente no puede incrementar esto: está limitado por capacidad PV instalada.

### Canal B: Contribución BESS (Peak Shaving & Emergency Thermal Avoidance)

El almacenamiento en batería (2,000 kWh SOC, 400 kW power rating, eficiencia 95%) realiza peak shaving durante horas críticas de demanda pico (14-19h, especialmente 16-17h). La descarga de BESS reduce la demanda pico total del sistema, evitando la necesidad de activar generadores térmicos de reserva o incrementar despacho de plantas existentes. En redes aisladas como Iquitos, cada MW de demanda pico reducido evita necesidad de generación térmica marginal.

Cálculo de Descarga BESS & CO₂ Evitado:
  Energía descargada anual (peak shaving): 257,341 kWh/año
  Factor CO₂ (considerando pérdidas y ciclos): 0.4521 kg CO₂/kWh
  CO₂ EVITADO: 257,341 × 0.4521 = 116,243 kg CO₂/año

Característica Crítica:
  Este valor (116,243 kg) es IDÉNTICO para todos los agentes. La descarga horaria de BESS sigue un patrón óptimo predeterminado (carga 9-15h, descarga 16-19h) que es el mismo para cualquier política de control RL.

## Tabla 2: Desglose Completo de Reducción CO₂ (Indirecta + Directa)

| Canal de Reducción | Tipo | CO₂ SAC (kg/año) | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Grid Import Reduction | INDIRECTA (RL-opt.) | 318,516 | Varía por agente |
| Solar Export Displacement | DIRECTA (Infra-fixed) | 868,514 | Idéntico todos agentes |
| BESS Peak Shaving | DIRECTA (Infra-fixed) | 116,243 | Idéntico todos agentes |
| Subtotal DIRECTA | Canal A + B | 984,757 | 75.6% del total |
| TOTAL CO₂ AHORRADO (SAC) | Indirecta + Directa | 1,303,273 | 100% - Sistema completo |

## 3. Implicación para la Optimización RL (Peso 0.35)

La función de recompensa RCO2 asigna PESO 0.35 al componente de CO₂, lo que significa que el agente RL está INCENTIVADO a maximizar la reducción de CO₂, pero este incentivo es MODERADO por otros pesos (EV satisfaction 0.30, solar utilization 0.20, cost 0.10, grid stability 0.05). Específicamente:

• INDIRECTA (318,516 kg): Esta es la ÚNICA parte que el agente puede optimizar. SAC lo hace muy bien (80.1% de reducción vs baseline), mientras que A2C logra 82.4% y PPO solo 69.2%. La diferencia entre SAC (318,516) y A2C (348,435) es 29,919 kg = 9.4% ventaja A2C en Grid Import, pero SAC compensa con 500 usuarios EV extras/año.

• DIRECTA (984,757 kg): Esta es automática, infraestructura-fija, idéntica para todos. Contribuye 75.6% del total sin esfuerzo del agente. Incluye la enorme ventaja de 4,050 kWp PV (868,514 kg = 66.6% del total CO₂) + BESS (116,243 kg = 8.9%).

CONCLUSIÓN: El peso RCO2 = 0.35 es CRÍTICO pero BALANCEADO. Prioriza CO₂ sin sacrificar satisfacción de motos eléctricas (w_EV = 0.30). Esta ponderación permite que SAC sea SELECCIONADO sobre A2C (2.3% mejor CO₂ no compensa 14.3% menos EVs) y absolutamente sobre PPO (fracaso en EV = falla operacional).