## 4.6.4.6 Función de Recompensa Multi-Objetivo

La recompensa del agente SAC combina cinco componentes que impulsan el aprendizaje hacia una política óptima que minimiza CO₂, maximiza utilización solar, minimiza costos energéticos, carga vehículos eléctricos y mantiene estabilidad en la red.

### Reducción de CO₂ (Componente Indirecto - ANÁLISIS COMPLETO A NIVEL SISTEMA)

La reducción de CO₂ NO se centra SOLO en importación de red pública. Se analiza a nivel SISTEMA, considerando TODOS los canales donde se evita generación térmica en Iquitos (matriz dominante: 0.4521 kg CO₂/kWh):

| Canal de Reducción CO₂ | Cantidad (kWh/año) | Factor CO₂ | CO₂ Ahorrado (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal 1: Reducción de Importación | 704,533 | 0.4521 | 318,516 |
| Canal 2: Generación Desplazada (Solar → Red) | 1,921,331 | 0.4521 | 868,514 |
| Canal 3: Contribución BESS (Peak Shaving) | 257,341* | 0.4521 | 116,243 |
| ✅ TOTAL CO₂ AHORRADO (SAC) | 2,883,205 | N/A | 1,303,273 |

*BESS contribution: Evita picos de demanda que requieren generación térmica emergente

#### CANAL 1: Reducción de Importación (Grid Import Reduction)

Baseline (Sin control RL, con solar 4,050 kWp): 876,000 kWh/año → 396,039 kg CO₂

SAC (Con control RL): 171,467 kWh/año → 77,522 kg CO₂

CO₂ AHORRADO: 704,533 kWh × 0.4521 = 318,516 kg CO₂/año

Interpretación: El agente RL minimiza la importación de energía térmica mediante optimización de BESS (carga en horas con exceso solar, descarga en picos) y temporalización de carga de EV (prefiere horarios con solar disponible).

#### CANAL 2: Generación Desplazada (Avoided Thermal Generation via Solar Export)

Generación solar total disponible: 8,292,514 kWh/año

Exceso solar inyectado a red pública: 1,921,331 kWh/año

CO₂ ahorrado por generación desplazada: 1,921,331 kWh × 0.4521 = 868,514 kg CO₂/año

Interpretación CRÍTICA: Esta inyección de solar a la red pública de Iquitos REEMPLAZA generación térmica que de otro modo produciría la central eléctrica. No es "pérdida de energía", es DESPLAZAMIENTO de emisiones: la central DEJA DE GENERAR porque la red recibe solar de nuestro sistema.
Este es el componente más significativo de reducción CO₂ (868.5 ton vs 318.5 ton del canal 1 = 73% del total).

#### CANAL 3: Contribución BESS (Peak Shaving & Thermal Avoidance)

Energía descargada por BESS para peak shaving: 257,341 kWh/año (estimado OE2)

CO₂ ahorrado: 257,341 kWh × 0.4521 = 116,243 kg CO₂/año

Mecanismo: El BESS absorbe exceso solar diurno (carga) y lo libera en horas pico (descarga), evitando que la demanda pico (~170 kW) requiera importación de red térmica. Cada kWh de BESS que evita importación representa 0.4521 kg CO₂ no generado.

#### REDUCCIÓN TOTAL CO₂ A NIVEL SISTEMA (SAC)

| Agente RL | Canal 1 (Import) | Canal 2 (Export) | Canal 3 (BESS) | TOTAL CO₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAC (SELECCIONADO) | 318,516 | 868,514 | 116,243 | 1,303,273 |
| A2C | 348,417 | 868,514 | 116,243 | 1,333,174 |
| PPO | 286,000 | 868,514 | 116,243 | 1,270,757 |

#### Conclusión Técnica: Por qué SAC es óptimo

A2C logra reducir 29,901 kg CO₂ más que SAC en el Canal 1 (optimización pura de grid import). Sin embargo, SAC EQUILIBRA ambos objetivos:

| Métrica | SAC | A2C |
| --- | --- | --- |
| CO₂ Total (kg/año) | 1,303,273 | 1,333,174 |
| EV Cargados/año | 3,500 (+25%) | 3,000 (+7.1%) |

SAC sacrifica apenas 29,901 kg CO₂ (2.2%) respecto a A2C, pero GANA 500 vehículos cargados/año (+16.7% más usuarios). Para una ciudad real (Iquitos), la satisfacción de usuarios es crítica: SAC es el balance óptimo entre ambición de CO₂ y viabilidad operacional.

### Pesos de Recompensa (Configuración Final SAC)

| Componente | Peso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| w_CO₂ (Reducción CO₂ indirecto) | 0.35 | PRIMARY: Canal 1 + Canal 2 + Canal 3 |
| w_EV (Carga de vehículos) | 0.30 | SECONDARY: Maximizar EV cargados/año |
| w_solar (Utilización solar) | 0.20 | TERTIARY: Maximizar % solar vs grid |
| w_cost (Minimización de costo) | 0.10 | TERTIARY: Reducir tariff impact |
| w_grid (Estabilidad red) | 0.05 | TERTIARY: Smooth power ramping |

Penalización condicional: -0.5 si BESS SOC < 65% durante horas pico (16-17h), para garantizar disponibilidad de descarga en picos de demanda.