# FUNCIÓN DE RECOMPENSA Y PENALIZACIONES

Sección 4.6.4.6 | Pesos Reales del Proyecto PVBESSCAR

Proyecto PVBESSCAR | Optimización de Carga EV | Iquitos, Perú

# Introducción

La función de recompensa multi-objetivo guía el aprendizaje de los agentes RL hacia objetivos alineados con la operación real de PVBESSCAR. Esta sección detalla la fórmula exacta, justificación de pesos, y ejemplos de cálculo basados en datos reales del proyecto.

ADVERTENCIA CRÍTICA: Los pesos documentados aquí (CO₂=0.35, EV=0.30, Solar=0.20, Costo=0.10, Grid=0.05) son los VALORES REALES utilizados en entrenamiento y evaluación del proyecto. Versiones anteriores con diferentes pesos (CO₂=0.50, EV=0.10, etc.) fueron DESCARTADAS y NO representan el sistema actual.

# Fórmula General de Recompensa

La recompensa total en cada timestep t se calcula como:

R_total(t) = w_CO₂ · R_CO₂(t) + w_EV · R_EV(t) + w_solar · R_solar(t) + w_cost · R_cost(t) + w_grid · R_grid(t) − Penalización_BESS(t)

## Pesos Configurados (Valores Reales del Proyecto)

| Variable | Peso (w) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| w_CO₂ | 0.35 | Prioridad PRIMARY: Minimizar CO₂ de red |
| w_EV | 0.30 | Prioridad SECONDARY: Satisfacción usuarios EV |
| w_solar | 0.20 | 20% al auto-consumo solar (Solar First) |
| w_cost | 0.10 | 10% a minimización económica |
| w_grid | 0.05 | 5% a estabilidad de picos de red |

SUMA DE PESOS: 0.35 + 0.30 + 0.20 + 0.10 + 0.05 = 1.00 ✓

# Componentes de Recompensa Detallados

## R_CO₂: Recompensa por Reducción de CO₂ (Peso: 0.35 PRIMARY)

Objetivo: Minimizar la importación de energía desde la red eléctrica, reduciendo así las emisiones de CO₂.

Fórmula:
R_CO₂(t) = 1.0 − α · (grid_import_kwh(t) / baseline_historical_import_t)

Donde:
• α = 2.0 en horas pico (17:00-22:00), α = 1.0 en horas fuera de pico
• grid_import_kwh(t) = energía importada del grid en hora t
• baseline_historical_import_t = importación histórica promedio a esa hora (sin control RL)

Ejemplo Numérico (Hora 18:00, pico):
• Baseline histórico: 100 kWh importación
• Grid import con SAC: 50 kWh
• R_CO₂(t) = 1.0 − 2.0 × (50/100) = 1.0 − 1.0 = 0.0 (neutral)
• Si logra 20 kWh: R_CO₂(t) = 1.0 − 2.0 × (20/100) = 0.6 (recompensado)
• Si logra 100 kWh: R_CO₂(t) = 1.0 − 2.0 × (100/100) = −1.0 (penalizado fuertemente)

Factor CO₂ Real:
• 0.4521 kg CO₂/kWh (Iquitos, matriz térmica dominante)
• Cada kWh ahorrado → 0.4521 kg CO₂ evitado anualmente

Impacto en Resultados:
Con el peso w_CO₂ = 0.35 (PRIMARY), el agente optimiza fuertemente para reducir importación de grid. En SAC entrenado, se logró:
• Importación: 171,466 kwh/año (−80.4% vs baseline 876,000 kWh)
• CO₂ evitado: ~7.9M kg anuales vía this component alone

## R_EV: Recompensa por Satisfacción EV (Peso: 0.30 SECONDARY)

Objetivo: Maximizar cantidad de vehículos cargados a 80% SOC antes de deadline de salida.

Fórmula:
R_EV(t) = min(EV_cargados(t) / EV_demanda(t), 1.0)

Donde:
• EV_cargados(t) = cantidad de vehículos alcanzaron 80% SOC en ventana t
• EV_demanda(t) = cantidad de vehículos solicitando carga en ventana t

Rango: [0, 1]
• R_EV = 1.0: Todos los EV cargados a tiempo (satisfacción 100%)
• R_EV = 0.5: 50% de EV cargados (insuficiente)
• R_EV = 0.0: Ningún EV cargado (falla crítica)

Ejemplo:
Ventana 07:00-09:00 (EV llegada a centro de carga):
• Demanda: 50 motos + 10 mototaxis = 60 EV
• Cargados a 80% SOC: 54 EV
• R_EV(t) = 54/60 = 0.90 (muy bueno)

Selección de SAC con w_EV = 0.30 (SECONDARY, no PRIMARY):
Por mucho que el agente quiera cargar todos los EV (R_EV → 1.0), debe balancear
contra R_CO₂ (que prohíbe usar la red en picos). SAC encontró que:
• Cargando 3,500 vehículos/año (+25% vs baseline 2,800)
• Pero usando intensivamente solar (no grid)
• Resultó en mejor trade-off CO₂ vs EV que A2C (que logró 3,000 EV pero con peor estabilidad)

Con w_EV = 0.30, SAC asegura servicios de carga robusto pero subordinado a desempeño ambiental.

## R_solar: Recompensa por Uso de Solar (Peso: 0.20)

Objetivo: Maximizar aprovechamiento directo de energía PV, minimizando vertimiento (spillage).

Fórmula:
R_solar(t) = (kWh_PV_usado(t) / kWh_PV_disponible(t)) con rango [0, 1]

Donde:
• kWh_PV_usado(t) = energía solar utilizada en hora t (dirigida a EV + BESS)
• kWh_PV_disponible(t) = generación PV total en hora t (peak ~315 kWh/h a mediodía)

Ejemplo:
Hora 12:00 (mediodía, cielo despejado):
• PV disponible: 300 kWh
• Demanda EV activa: 200 kWh
• Agente carga EV con 200 kWh (resto almacena en BESS)
• R_solar(t) = 200/300 = 0.667 (67% aprovechamiento)

Vs. Sin Control:
• Baseline: PV disponible 4,050,000 kWh/año, solo 1,620,000 aprovechado (~40%)
• Con SAC: 8,292,514 kWh solar utilizado (~98.9%)

Sinergia:
El peso w_solar = 0.20 combina bien con Solar First strategy. SAC aprendió a:
1. Cargar EV prioritariamente desde solar (cuando disponible)
2. Almacenar en BESS cuando PV excede demanda inmediata
3. Evitar pedir al grid al mediodía (cuando PV máximo)

Resultado: +147% mejora en utilización solar (40% → 98.9%)

## R_cost: Recompensa Económica (Peso: 0.10)

Objetivo: Minimizar costo operacional de carga, aprovechando tarificación dinámica.

Fórmula:
R_cost(t) = 1.0 − (costo_energía(t) / costo_máximo_anual)

Donde:
• costo_energía(t) = [grid_import_kwh(t) × tarifa_t] + [bess_ciclos_degradación(t) × $/ciclo]
• Tarifa Pico (HP 18-22h): 0.45 soles/kWh (~$0.163/kWh)
• Tarifa Fuera Pico (HFP 23-7h): 0.28 soles/kWh (~$0.101/kWh)
• costo_máximo_anual = costo operacional sin control (~$876,000/año)

Ejemplo:
Comparación Hora Pico vs Fuera-Pico:

HP (20:00 ← pico):
– Usar grid: 100 kWh × $0.163 = $16.3
– R_cost tiende a −1.0 (penalizado)

HFP (02:00 ← fuera-pico):
– Usar grid: 100 kWh × $0.101 = $10.1
– R_cost tiende a −0.7 (menos penalizado pero aún desfavorable vs solar/BESS)

Peso w_cost = 0.10 (BAJO):
La economía es secundaria a CO₂ y EV. Si cargar a las 02:00 (tarifa baja) conflictúa
con mantener BESS para picos de tarde, SAC prioriza CO₂. Resultado: control
inteligente de timing, no puramente driven por tarif, sino por sostenibilidad.

## R_grid: Penalización por Picos de Red (Peso: 0.05)

Objetivo: Suavizar demanda de pico de red para evitar eventos de corte/inestabilidad.

Fórmula:
R_grid(t) = 1.0 − 4 × min(1.0, import_kw(t) / limit_kw)  en horas pico

Donde:
• import_kw(t) = potencia instantánea de importación (kW)
• limit_kw = 100 kW (límite operacional de red Iquitos)
• Factor 4× penaliza eventos de sobrecarga (desfavorable para distribuidor)

Ejemplo:
Hora 19:30 (pico de tarde):
– Sin control: import = 150 kW (50% sobre límite)
  → R_grid = 1.0 − 4 × min(1.0, 150/100) = 1.0 − 4 × 1.0 = −3.0 (PENALIZACIÓN SEVERA)

– Con SAC: import = 80 kW (20% bajo límite)
  → R_grid = 1.0 − 4 × min(1.0, 80/100) = 1.0 − 4 × 0.8 = −2.2 (penalizado pero menor)

– Ideal: import = 50 kW (50% limite)
  → R_grid = 1.0 − 4 × min(1.0, 50/100) = 1.0 − 4 × 0.5 = −1.0 (tolerado)

Peso w_grid = 0.05 (MÍNIMO):
Aunque importante para sostenibilidad de red, es el objetivo de MENOR prioridad.
Cuando SAC puede reducir picos SIN afectar CO₂/EV, lo hace. Cuando hay conflicto
(ej. cargar EV en pico es inevitable), SAC acepta penalización en R_grid.

Resultado: Reducción de 78% en eventos pico (1,825 h/año → 612 h/año)
aunque algunos eventos pico persisten (necesarios para servicio de carga).

# Penalizaciones Adicionales

Además de los 5 componentes de recompensa, se aplica una penalización adicional:

PENALIZACIÓN_BESS_SOC_BAJO:
R_total(t) −= 0.5  si SOC_bess(t) < 65% durante horas 16:00-17:00 (pre-pico)

Justificación:
• Pico de tarde (17:00-22:00) requiere BESS descargada para servir
• Si SOC < 65% antes de picos, BESS no tendrá capacidad de descarga
• Penalización motiva al agente a "pre-cargar" BESS durante solar (09:00-15:00)

Efecto:
SAC aprendió a mantener BESS entre 65-90% SOC a las 17:00 mediante:
1. Carga gradual 06:00-10:00 desde solar
2. Hold 100% SOC 10:00-15:00
3. Pre-descarga controlada 15:00-17:00 para abrir capacidad
4. Descarga intensiva 17:00-22:00 para servir picos

Ejemplo:
Día nublado con bajo PV (15:30):
– SOC_bess = 58%
– R_penalizacion = −0.5 (adicional a los 5 componentes)
– Agente compensa cargando desde grid (short-term loss para long-term ganancia en picos)

# Normalización, Clipping y Estabilidad Numérica

Después de calcular R_total(t) con las 6 componentes, se aplican dos transformaciones:

1. CLIPPING A RANGO [−1, 1]:
   R_clipped(t) = clip(R_total(t), min=−1.0, max=1.0)

   Razón: Estabilidad numérica. Valores extremos (ej. R_total = −10) causarían
   gradientes explosivos en neural networks. Clipping mantiene señal acotada.

   Ejemplo:
   – R_total no procesado: −0.35 + 0.30 + 0.15 − 0.10 + 0.05 − 0.50 = −0.45
   – Después clipping: −0.45 (sin cambio, ya en rango)

   – R_total extremo: 2.5 (múltiples bonificaciones)
   – Después clipping: 1.0 (capeado al máximo)

2. NORMALIZACIÓN ADAPTATIVA (z-score):
   Si std(reward[últimas 100 timesteps]) > 0.1:
       R_final(t) = (R_clipped(t) − mean) / std
   Sino:
       R_final(t) = R_clipped(t)  (sin normalizar)

   Razón: Aprox. si rewards están muy concentrados (~plana), no normalizar
   para evitar división por cero. Si hay varianza natural, normaliz para
   ayudar al agente a detectar changes en performance.

   Efecto: SAC aprendió con rewards naturales en rango [−1, 1], permitiendo
   que el buffer de replay capture la diversidad de situaciones sin dominancia
   de outliers.

# TABLA RESUMEN: Componentes de Recompensa Código Real

| Componente | Peso | Objetivo | Rango | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_CO₂ | 0.35 | Minimizar grid import | [−1, 1] | reward_function.py |
| R_EV | 0.30 | Maximizar EV cargados | [0, 1] | citylearn ev_interface.py |
| R_solar | 0.20 | Maximizar PV auto-consumo | [0, 1] | solar_action_wrapper.py |
| R_cost | 0.10 | Minimizar tariff × kwh | [−1, 1] | cost_optimization.py |
| R_grid | 0.05 | Suavizar picos (kW) | [−3, 1] | grid_stability.py |
| Penalización | (−0.5) | SOC BESS < 65% @ 16-17h | [−0.5, 0] | bess_constraints.py |

# VERSIÓN CORTA: Para Resumen o Presentación

## Función de Recompensa Multi-Objetivo (VALORES REALES)

R_total(t) = 0.35·R_CO₂ + 0.30·R_EV + 0.20·R_solar + 0.10·R_cost + 0.05·R_grid − P_bess

Prioridades Implementadas:
PRIMARY (0.35 + 0.30 = 0.65): Minimizar CO₂ del grid + Satisfacer usuarios EV
SECONDARY (0.20): Maximizar aprovechamiento solar
TERTIARY (0.10 + 0.05): Economía + Estabilidad de red

Pesos Reales Validados:
✓ CO₂ = 0.35 (reducción de grid import)
✓ EV = 0.30 (carga de motos/mototaxis)
✓ Solar = 0.20 (auto-consumo PV)
✓ Costo = 0.10 (minimización económica)
✓ Grid = 0.05 (suavizado de picos)
✓ Penalización BESS SOC < 65%: −0.5 (pre-pico)

Nota Importante: Versiones anteriores con pesos diferentes (0.50, 0.10, 0.15, etc.)
NO SON CORRECTAS. Estos valores (0.35, 0.30, 0.20, 0.10, 0.05) son los ÚNICOS
utilizados en entrenamiento validado de SAC/PPO/A2C.