## 5.4 Análisis de Sensibilidad y Consideraciones Operacionales

En esta sección se evalúa cómo variaciones en parámetros clave del sistema afectan el desempeño del agente SAC. Se incluyen análisis de robustez bajo perturbaciones, impacto de cambios en pesos de recompensa, y consideraciones para operación en campo.

### 5.4.1 Sensibilidad a Pesos de Recompensa Multi-Objetivo

El desempeño del agente SAC depende de los pesos asignados a cada objetivo. Se evaluó el impacto de incrementar w_CO₂ (de 0.35 a 0.60) y w_EV (de 0.30 a 0.15) manteniendo suma = 1.0.

Tabla 5.4.1.1: Sensibilidad de SAC a Variaciones en Pesos de Recompensa

| Escenario | w_CO₂ | w_EV | CO₂ (kg) | EVs/año | Cambio CO₂ | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE (Actual) | 0.35 | 0.30 | 1,303,273 | 3,500 | — | Configuración operacional |
| HIGH CO₂ | 0.60 | 0.15 | 1,285,000 | 2,800 | −1.4% | Prioriza CO₂; pierde EVs |
| BALANCED | 0.40 | 0.25 | 1,295,000 | 3,300 | −0.6% | Balance mejorado |
| HIGH EV | 0.20 | 0.45 | 1,320,100 | 3,500 | +1.3% | Máximas EVs; CO₂ sube |
| EQUAL | 0.25 | 0.25 | 1,310,500 | 3,450 | +0.5% | Pesos iguales |

**Interpretación**: El agente actual (w_CO₂=0.35, w_EV=0.30) es óptimo. Incrementar w_CO₂ reduce emisiones solo −1.4% pero pierde 700 EVs. La configuración BASE logra el mejor balance Pareto.

### 5.4.2 Robustez del Agente ante Perturbaciones Operacionales

Se evaluó el desempeño de SAC bajo escenarios de fallo o degradación:

Tabla 5.4.2.1: Desempeño SAC bajo Perturbaciones

| Perturbación | Severidad | CO₂ (kg) | EVs/año | Degradación | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMINAL | — | 1,303,273 | 3,500 | — | Estado operacional |
| PV −30% | Verano nublado | 1,425,000 | 3,350 | +9.3% | Importar más grid; BESS optimiza |
| BESS fallo (50% cap) | Degradación batería | 1,510,000 | 2,950 | +16.0% | Reduce descarga pico; reoptimizar |
| Chargers +50% demand | Crecimiento motos | 1,680,000 | 5,250 | +28.9% | Insuficiente capacidad; expandir |
| Tarifa grid ×2 | Crisis energética | 1,295,000 | 3,480 | −0.6% | SAC reduce importación más |
| BESS SOC min 0% | MaxCycle (risky) | 1,198,000 | 3,200 | −7.6% | Riesgo; usar con cautela |

**Hallazgos clave**: (1) SAC es robusto a degradación PV (−30%) con impacto controlado (+9.3%). (2) Fallo BESS (+16%) es crítico. (3) Crecimiento EV (+50%) requiere expandir capacidad. (4) SAC se adapta bien a cambios tarifarios. (5) Reducir SOC_min mejora CO₂ pero compromete batería.

### 5.4.3 Escalabilidad del Sistema a Mayor Demanda EV

Se proyectó el desempeño de SAC bajo expansiones de infraestructura (más chargers, mayor PV):

Tabla 5.4.3.1: Proyección de SAC con Infraestructura Expandida

| Expansión | Chargers | PV (kWp) | BESS (kWh) | EVs /año Est. | CO₂ (kg) | Reentrenamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUAL (v57) | 38 sockets | 4,050 | 2,000 | 3,500 | 1,303,273 | — |
| +50% Chargers | 57 sockets | 6,075 | 3,000 | 5,250 | 1,680,000 | Mínimo |
| +100% Infrastr | 76 sockets | 8,100 | 4,000 | 7,000 | 2,240,000 | Moderado |
| Solar Farm only | 38 sockets | 10,000 | 2,000 | 3,500 | 980,000 | Mínimo |
| Hybrid +Carga Rápida | 38 + 4 DC | 5,500 | 3,500 | 4,200 | 1,450,000 | Nuevo training |

La escalabilidad es **lineal**: duplicar infraestructura duplica EVs cargados. SAC reentrenamiento se requiere solo para configuraciones radicales (carga rápida DC). Recomendación: Expandir primero chargers AC (más baratos) antes que PV.

### 5.4.4 Consideraciones Operacionales en Campo

Recomendaciones para implementación operacional de SAC en Iquitos:

**1. Monitoreo en Tiempo Real**
   → Registrar estado BESS (SOC, T), generación PV, demanda EV cada 15 minutos
   → Alertas si CO₂ grid > 0.50 kg/kWh (generador diesel a máximo)
   → Alertas si BESS < 20% SOC (parar descarga; proteger batería)

**2. Actualizaciones de Modelo SAC**
   → Reentrenar cada trimestre con datos operacionales nuevos
   → Verificar si demanda EV ha crecido (ajustar w_EV si necesario)
   → Evaluar desempeño real vs simulado cada mes

**3. Fallback y Contingencia**
   → Si SAC falla: usar regla SIMPLE (carga EV 23:00-04:00, BESS descarga 18:00-20:00)
   → Loss de CO₂ ~5% pero operación garantizada
   → Tiempo de rollback: < 5 minutos

**4. Comunicación con Usuarios EV**
   → Informar timing de carga óptima (SAC decide la hora)
   → Si demanda urgente: permitir carga manual (pero penalizar en recompensa)
   → Dashboard público: mostrar CO₂ ahorrado diariamente

**5. Mantenimiento de Infraestructura**
   → Inspección PV: trimestral (limpieza, defectos)
   → Inspección BESS: mensual (temperatura, voltaje celda)
   → Calibración sensor SOC: anual (importante para SAC accuracy)