## 4.6.4 Selección del Agente de Control Inteligente

Se evaluaron tres agentes de aprendizaje por refuerzo (RL) como controladores del sistema pvbesscar: SAC (off-policy), PPO (on-policy) y A2C (on-policy). La selección se basó en el balance entre reducción de CO₂ (objetivo primario) y satisfacción de usuarios EV (objetivo secundario).

### Metodología de Evaluación

Tres métricas sistema fueron priorizadas:

1. Reducción de CO₂ indirecto (grid + solar + BESS): Cantidad total de emisiones evitadas en Iquitos

2. Cantidad de vehículos cargados/año: Satisfacción de usuarios y viabilidad operacional

3. Utilización solar: Eficiencia de aprovechamiento de generación renovable

## 4.6.4.7 Resultados Comparativos: SAC vs PPO vs A2C

Los tres agentes fueron entrenados durante 87,600 timesteps (1 año simulado) en GPU NVIDIA RTX 4060. Se compararon sus desempeños en CO₂ reduction, EV charging, y estabilidad de operación.

### Reducción de CO₂ a Nivel SISTEMA (Análisis Completo)

La reducción de CO₂ se analiza en tres canales complementarios que suman el impacto total en la matriz térmica de Iquitos (0.4521 kg CO₂/kWh):

| Agente | Canal 1: Grid Import (↓704,533 kWh) | Canal 2: Solar Export (1,921,331 kWh) | Canal 3: BESS (257,341 kWh) | TOTAL SISTEMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAC ✅ | 318,516 kg | 868,514 kg | 116,243 kg | 1,303,273 kg |
| A2C | 348,417 kg | 868,514 kg | 116,243 kg | 1,333,174 kg |
| PPO | 286,000 kg | 868,514 kg | 116,243 kg | 1,270,757 kg |
| Porcentaje Canal | 24.4% | 66.6% | 8.9% | 100% |

### Descripción de Canales de Reducción CO₂

Canal 1 (Grid Import): Energía que el sistema DEJA de importar de la red térmica. SAC reduce importación de 876 MWh/año (baseline) a 171 MWh/año, ahorrando 704 MWh × 0.4521 = 318.5k kg CO₂.

Canal 2 (Solar Export): Energía solar generada que se INYECTA a la red pública de Iquitos. Esta inyección REEMPLAZA generación térmica de la central eléctrica (que de otro modo serían necesarios 1.92 millones kWh térmicos). Este es el componente MÁXIMO: 868.5k kg CO₂ (66.6% del total).

Canal 3 (BESS Peak Shaving): El almacenamiento evita que picos de demanda requieran importación térmica emergente. Energía descargada: 257.3k kWh × 0.4521 = 116.2k kg CO₂.

Nota técnica: Los Canales 2 y 3 son IDÉNTICOS para los tres agentes (dependen de capacidades de infraestructura: 4,050 kWp solar + 2,000 kWh BESS, no del control RL). La diferencia entre agentes radica SOLO en Canal 1 (optimización de grid import).

### Trade-off Crítico: CO₂ Reducción vs EV Satisfacción

| Agente | CO₂ Total (kg/año) | EV Cargados/año | Viabilidad Operacional |
| --- | --- | --- | --- |
| SAC ✅ | 1,303,273 | 3,500 (+25%) | ÓPTIMA |
| A2C | 1,333,174 (+2.3%) | 3,000 (+7.1%) | Limitada |
| PPO | 1,270,757 (-2.5%) | 2,500 (-10.7% vs baseline) ❌ | INVIABLE |

### Justificación: SAC como Agente Seleccionado

| Criterio | Análisis |
| --- | --- |
| CO₂: ¿Máximo o Balance? | SAC ahorraría 29.9k kg CO₂ MENOS que A2C (2.3% diferencia). Pero en un sistema real, esa diferencia es MARGINAL comparada con el beneficio de satisfacer 500 usuarios EV adicionales/año (SAC 3,500 vs A2C 3,000). En energía sostenible, la aceptación social es tan crítica como el CO₂ cero. |
| Robustez & Escalabilidad | SAC es algoritmo off-policy con replay buffer 400k → más flexible a cambios en demanda/clima. A2C es on-policy con n_steps=24 (muy corto) → sobreespecializado al patrón 2024. Para proyectar al futuro, SAC es más robust. |

### Conclusión

Se selecciona SAC (Soft Actor-Critic) como agente de control porque logra balance óptimo entre ambición ambiental (reducción 1.30M kg CO₂/año) y viabilidad operacional (máxima satisfacción de usuarios EV: 3,500 vehículos/año). Aunque A2C maximiza CO₂ reducción, sacrifica usuarios de manera no justificada (−19% respecto a SAC). PPO falla completamente (carga 10.7% MENOS que baseline). SAC emerge como la solución técnicamente robusta y operacionalmente viable.