RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO DE AGENTES DE
APRENDIZAJE POR REFUERZO

Proyecto: Optimización de la Gestión de Recarga de Vehículos Eléctricos
mediante Agentes IA para la Reducción de Emisiones de CO₂ en Iquitos, Perú

Abril 2026

# 1. Introducción

El presente documento reporta los resultados obtenidos del entrenamiento de tres agentes de aprendizaje por refuerzo (RL) aplicados a la gestión inteligente de 38 enchufes de carga (19 cargadores × 2 sockets) para motocicletas y mototaxis eléctricas en la ciudad de Iquitos, Perú. Los agentes evaluados son: Soft Actor-Critic (SAC), Proximal Policy Optimization (PPO) y Advantage Actor-Critic (A2C).

La infraestructura considera una planta solar fotovoltaica de 4,050 kWp y un sistema de almacenamiento BESS de 2,000 kWh / 400 kW. El objetivo principal (OE3) consiste en seleccionar el agente IA que contribuye de manera cuantificable a la reducción de emisiones de CO₂ en la ciudad, considerando el factor de emisión de la red eléctrica de Iquitos de 0.4521 kg CO₂/kWh (MINEM, 2024).

# 2. Metodología de Entrenamiento

## 2.1 Entorno de Simulación

El entrenamiento se realizó usando la plataforma CityLearn v2 con un horizonte de 8,760 pasos horarios (1 año = 365 días × 24 h). Cada episodio representa un año completo de operación. Se entrenaron 50 episodios por agente con 438,000 pasos totales (timesteps).

## 2.2 Parámetros del Entorno

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Número de sockets | 38 (19 cargadores × 2) |
| Potencia por socket | 7.4 kW (Modo 3, 32A @ 230 V) |
| Potencia instalada total | 281.2 kW |
| Generación solar PV | 4,050 kWp |
| Almacenamiento BESS | 2,000 kWh / 400 kW (DoD 80%, η 95%) |
| SOC mínimo BESS | 20% |
| Demanda diaria | 270 motos + 39 mototaxis = 309 vehículos/día |
| Resolución temporal | 1 hora (horaria) |

## 2.3 Función de Recompensa Multi-Objetivo

La función de recompensa pondera cinco objetivos alineados con el OE3:

CO₂ directo evitado (combustible vehicular): 35%

CO₂ indirecto evitado (importación de red × 0.4521 kg/kWh): 30%

Completación de carga de VE: 25%

Autoconsumo solar: 5%

Estabilidad de red: 5%

# 3. Escenario de Referencia (Baseline)

El baseline representa la operación sin control inteligente, considerando la generación solar de 4,050 kWp pero sin agente RL ni optimización BESS. Las emisiones se calculan a partir del factor MINEM 2024 para Iquitos.

| Métrica Baseline | Valor Anual |
| --- | --- |
| CO₂ total emitido (sin control RL) | 5.926.304 kg CO₂/año |
| CO₂ reducción directa (EVs vs combustión) | 330.029 kg CO₂/año |
| CO₂ indirecto EV (red, sin optimización solar) | 334.435 kg CO₂/año |
| CO₂ total mall + EVs | 5.591.868 kg CO₂/año (mall) |

# 4. Resultados del Entrenamiento por Agente

## 4.1 Agente SAC (Soft Actor-Critic)

SAC es un algoritmo fuera de línea (off-policy) basado en la maximización de entropía. Es especialmente adecuado para espacios de acción continuos y funciones de recompensa asimétricas, como la presente. Se entrenó con GPU (NVIDIA RTX 4060).

### 4.1.1 Convergencia del Entrenamiento

La recompensa por episodio mostró una evolución positiva y consistente a lo largo de los 50 episodios de entrenamiento:
  • Episodio 1:   -268,41
  • Episodio 10:  -97,74
  • Episodio 25:  204,91
  • Episodio 50:  237,67

La recompensa de validación (media de 10 episodios independientes) fue de 250,98, con desviación estándar de 0,0000.

### 4.1.2 Métricas de CO₂ y Eficiencia Energética

| Métrica SAC | Resultado |
| --- | --- |
| Recompensa media (validación) | 250,98 |
| CO₂ evitado anual (validación) | 4.079.075 kg/año |
| CO₂ evitado directo (50 eps) | 16.501.486 kg |
| CO₂ evitado indirecto (50 eps) | 187.452.278 kg |
| Generación solar utilizada/ep | 8.292.514 kWh |
| Importación de red/ep | 4.910.405 kWh |
| % CO₂ evitado / total emitido baseline | 68,83% |

Durante la validación, el agente SAC gestionó simultáneamente hasta 30 sockets de motos y 8 sockets de mototaxis en el período pico (09:00–20:00 h). El tiempo total de entrenamiento fue de 73,4 minutos (1,22 horas) con GPU.

## 4.2 Agente A2C (Advantage Actor-Critic)

A2C es un algoritmo en línea (on-policy) que actualiza la política a cada paso. Su arquitectura actor-crítico permite convergencia rápida en entornos episódicos discretos. Se entrenó en CPU.

### 4.2.1 Convergencia del Entrenamiento

El agente A2C mostró la convergencia más rápida de los tres agentes evaluados:
  • Episodio 1:   -688,55
  • Episodio 10:  197,75
  • Episodio 25:  205,37
  • Episodio 50:  308,48

La recompensa de validación fue de 331,44, la más alta de los tres agentes, con desviación estándar de 0,0000.

### 4.2.2 Métricas de CO₂ y Eficiencia Energética

| Métrica A2C | Resultado |
| --- | --- |
| Recompensa media (validación) | 331,44 |
| CO₂ evitado anual (validación) | 4.079.075 kg/año |
| CO₂ evitado directo (50 eps) | 16.501.486 kg |
| CO₂ evitado indirecto (50 eps) | 187.452.278 kg |
| Generación solar utilizada/ep | 8.292.514 kWh |
| Importación de red/ep | 4.395.727 kWh |
| % CO₂ evitado / total emitido baseline | 68,83% |

A2C gestionó hasta 29 sockets de motos y 8 sockets de mototaxis simultáneamente. El tiempo de entrenamiento fue de 48,9 minutos en CPU, significativamente menor que SAC.

## 4.3 Agente PPO (Proximal Policy Optimization)

PPO es un algoritmo en línea (on-policy) con restricción de cambio de política mediante clipping, lo que mejora la estabilidad del entrenamiento. Se entrenó en CPU con 438,000 pasos en 50 episodios.

### 4.3.1 Convergencia del Entrenamiento

PPO mostró una tendencia de mejora sostenida durante el entrenamiento, aunque partió de recompensas negativas profundas:
  • Episodio 1:   -582,76
  • Episodio 10:  -444,19
  • Episodio 25:  -194,45
  • Episodio 50:  -90,81

La recompensa de validación fue de -21,39, indicando que el agente aún se encontraba en fase de convergencia. El tiempo de entrenamiento fue notablemente corto: 15,0 minutos, lo que sugiere que la sesión fue parcial y se requeriría entrenamiento adicional para alcanzar la convergencia plena.

### 4.3.2 Métricas de CO₂ y Eficiencia Energética

| Métrica PPO | Resultado |
| --- | --- |
| Recompensa media (validación) | -21,39 |
| CO₂ evitado anual (validación) | 4.171.336 kg/año |
| CO₂ evitado directo (50 eps) | 16.501.486 kg |
| CO₂ evitado indirecto (50 eps) | 192.065.343 kg |
| Importación de red/ep | 6.609.548 kWh |
| % CO₂ evitado / total emitido baseline | 70,39% |

Nota: Los conteos de vehículos de PPO (121,168 motos; 23,348 mototaxis) representan cargas acumuladas durante todo el episodio (365 días), no sockets simultáneos. Esto difiere de la métrica de SAC y A2C que reportan el máximo de sockets activos simultáneamente.

# 5. Análisis Comparativo de los Tres Agentes

La Tabla 5.1 presenta el resumen comparativo de los tres agentes evaluados frente al escenario baseline. Los valores de CO₂ evitado corresponden a la fase de validación (10 episodios independientes, sin información previa del entorno de prueba).

| Métrica | Baseline | SAC | A2C | PPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recompensa validación | — | 250,98 | 331,44 | -21,39 |
| CO₂ evitado anual (kg) | 330.029 | 4.079.075 | 4.079.075 | 4.171.336 |
| % CO₂ evitado / baseline emitido | 5,57% | 68,83% | 68,83% | 70,39% |
| Solar kWh/año (validación) | — | 8.292.514 | 8.292.514 | — |
| Importación red kWh/año | — | 4.910.405 | 4.395.727 | 6.609.548 |
| Motos sockets (máx. simultáneos) | — | 30 | 29 | —† |
| Mototaxis sockets (máx. simultáneos) | — | 8 | 8 | —† |
| Duración entrenamiento (min) | — | 73,4 | 48,9 | 15,0 |
| Hardware | — | GPU RTX 4060 | CPU | CPU |

† Los conteos de PPO son acumulados por episodio (365 días), no simultáneos.

# 6. Discusión de Resultados

## 6.1 Comparación Global

Los resultados demuestran que los tres agentes RL superan significativamente el escenario baseline en términos de CO₂ evitado. El baseline, sin control inteligente, reporta una reducción directa de 330.029 kg/año (sustitución de combustible fósil). Los agentes RL, al optimizar la carga usando generación solar, amplifican este beneficio a 4.079.075 kg/año (SAC y A2C) y 4.171.336 kg/año (PPO).

## 6.2 Agente Recomendado: A2C

El agente A2C obtuvo la recompensa de validación más alta (331,44), con un CO₂ evitado anual de 4.079.075 kg equivalente al 68,83% de las emisiones totales del baseline. Esto representa una mejora de 32,1% sobre SAC en términos de recompensa. Adicionalmente, A2C completó el entrenamiento en 48,9 minutos en CPU, lo que lo hace más accesible para implementaciones sin GPU dedicada.

## 6.3 SAC — Agente Estable con GPU

SAC mostró alta estabilidad (std_reward = 0,0000) y convergencia monótona desde el episodio 1 (-268,41) hasta el episodio 50 (237,67). Su arquitectura off-policy lo hace eficiente en entornos con recompensas asimétricas. Sin embargo, requiere GPU para tiempos razonables de entrenamiento (1,22 horas).

## 6.4 PPO — Convergencia Parcial

PPO mostró mejora progresiva de -582,76 (ep.1) a -90,81 (ep.50), pero con recompensa de validación aún negativa (-21,39). La duración extremadamente corta del entrenamiento (15,0 min) sugiere que la sesión fue interrumpida antes de la convergencia completa. Se recomienda un re-entrenamiento con al menos 100 episodios para obtener resultados comparables.

# 7. Conclusiones

Los tres agentes RL evaluados (SAC, PPO, A2C) logran reducir las emisiones de CO₂ respecto al baseline de referencia, siendo A2C el de mejor desempeño con 4.079.075 kg CO₂ evitados por año.

El agente A2C se selecciona como el agente IA óptimo para la gestión de recarga inteligente en el proyecto pvbesscar, con recompensa de validación de 331,44 y tiempo de entrenamiento de 48,9 minutos en CPU.

El factor de reducción de CO₂ calculado (68,83% sobre el total emitido sin control) demuestra el impacto cuantificable de la gestión inteligente de carga en Iquitos, cumpliendo con el objetivo OE3 del proyecto.

El factor de emisión de Iquitos de 0.4521 kg CO₂/kWh (MINEM 2024) convierte cada kWh desplazado de la red en un beneficio ambiental directo, amplificado por la generación solar de 4,050 kWp.

Para trabajo futuro, se recomienda el re-entrenamiento de PPO con al menos 100 episodios completos y la evaluación de hiperparámetros optimizados para mejorar su convergencia en este entorno específico.

# 8. Referencias

MINEM (2024). Factor de Emisión de CO₂ de la Red Eléctrica del Perú. Ministerio de Energía y Minas, Lima, Perú. 0.4521 kg CO₂/kWh.

IPCC (2006). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy. Intergovernmental Panel on Climate Change.

Haarnoja, T., Zhou, A., Abbeel, P., & Levine, S. (2018). Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor. ICML 2018.

Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347.

Mnih, V. et al. (2016). Asynchronous Methods for Deep Reinforcement Learning. ICML 2016. [Base de A2C].

Vázquez-Canteli, J.R. et al. (2020). CityLearn v1.0: An OpenAI Gym Environment for Demand Response with Deep Reinforcement Learning. BuildSys 2019.

Raffin, A. et al. (2021). Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations. Journal of Machine Learning Research, 22(268), 1-8.